МАРКИРОВКА ГРУЗОВ:

Маркировкой называются специальные надписи, условные знаки и коды, наносимые на продукцию, тару, упаковку или на сопровождающие их ярлыки. Существует  товарная, отправительская, транспортная и специальная маркировки грузов.

| Вид маркировки | Как выглядит |
| --- | --- |
| Товарная | Указано наименование товара, заводская марка, сорт, название завода-изготовителя, порядковый номер в партии и номер заказа. |
| Отправительская | Дробь (числитель - номер места и знак отправителя, знаменатель - число мест в партии). Наименование отправителя и получателя, пункт отправления и пункт назначения (в т.ч. пункт перевалки груза). |
| Транспортная | Дробь (числитель - порядковый номер, за которым данная партия записана в амбарную книгу портового склада, знаменатель - число мест в данной партии). |

Когда транспортируют груз, требующий особого  обращения при перевозке или перегрузке, его дополнительно маркируют соответствующим образом с помощью стандартных  предупредительных (манипуляционных) знаков и/или их текстовым  значением («осторожно, хрупкое»; «боится сырости»). Манипуляционные знаки указывают на способы обращения с грузом при его транспортировки и погрузочно-разгрузочных работах.

Таблица маркировки грузов

Маркировка транспортной тары регламентируется «ГОСТ 14192 — 77. Маркировка грузов». Этот стандарт регулирует нормы и правила для маркировки транспортной тары с грузом при хранении, погрузочно-разгрузочных работах и перевозке любым транспортным средством.

Маркировка тары с опасными, скоропортящимися, требующими особых гигиенических или карантинных условий грузами кроме предупредительных знаков содержит и отличительный текст. Он состоит  из основных и дополнительных надписей.  Основная надпись - наименование получателя и место назначения, дополнительная – включает несколько пунктов:

- масса грузового места-брутто и нетто в килограммах и размер грузового места – (длина, ширина и высота, если они превышают 1м);

- наименование отправителя;

- место отправления;

- порядковый номер каждого грузового места и количество грузовых мест— через дробь;

- знаки отправителя — условные обозначения упакованной продукции в числителе дроби перед порядковым номером.

Манипуляционные знаки и предупредительные надписи наносятся  на каждое грузовое место в левом верхнем углу на двух соседних стенках тары. На бочках и барабанах знаки располагают на одном из днищ или на корпусах; на мешках — на одной из сторон.

Способы нанесения маркировки:

- типографский,

- литографический,

- электролитический,

- окраска по трафарету,

- штемпелевание,

- штампование,

- выжигание,

- продавливание,

- печатание маркировочными машинами.

Если маркировочный знак наносится на темную поверхность, он должен быть светлого цвета, на светлую – темного.